(Слайд 2)

Одне з головних завдань сучасного машинобудування і в першу чергу верстатобудування - подальша автоматизація виготовлення деталей в середньосерійному і дрібносерійному виробництвах на основі застосування різних типів металорізальних верстатів з числовим програмним керуванням(ЧПК).

Верстати з ЧПУ застосовуються в різних галузях промисловості: загального машинобудування, авіаційної промисловості, у виробництві різного електроустаткування, медичної техніки, в приладобудуванні, в оборонній промисловості і ін.

Бажано також щоб верстати з ЧПУ мали багато єдиних комплектуючих вузлів і механізмів та по-можливості аналогічних їм з однаковими конструктивними рішеннями у вигляді окремих модулів, що дозволяло б виробляти їх централізовано як самими верстатобудівними фірмами, так і спеціалізованими

Багатоуніфіковані вузли і механізми для верстатів з ЧПК розробляють і виготовляють спеціалізовані фірми, що дозволило почати активно застосовувати модульний принцип побудови різних верстатів з ЧПУ.

(Слайд 3)

Модуль - це конструктивно і функціонально закінчена одиниця, що являє складовою частиною загальної системи проектованого верстата.

Компонування - це система розташування модулів і напрямних верстата, що відрізняється структурою, пропорціями і властивостями.

На сьогоднішній день можна виділити два способу реалізації модульного принципу по будови верстатів з ЧПУ:

1) кожна верстатобудівельна фірма саме стоятельно розробляє обмежену але номенклатури модулів основних вузлів випускає мого типорозміру верстата, використовуючи які потім розробляються конкретні модифікує ції на замовлення споживача;

2) верстатобудівні фірми проектують необхідні модифікації верстатів з ЧПУ на основі застосування широкої номенклатури різних готових вузлів і механізмів (у вигляді модулів) розробляються і виготовляються спеціалізованими фірмами.

Маючи базові вузли верстата, верстатобудівельна фірма може, використовуючи необхідні готові покупні вузли і механізми, виготовляти гаму різних верстатів з ЧПУ, кожен з яких найбільшою мірою пристосований до вимог замовника.

На слайді зображено приклад того, як за допомогою широкої номенклатури можна поєднати велику кількість різних вузлів, тобто дотриматися модульного принципу.

(слайд 4)

В даній роботі розглядається комплект модулів, який має більше ніж 10 різних комбінацій. Характеристики основних елементів всіх комплектацій, наприклад потужність двигуна, наведені на слайді.

Модульна конструкція верстату складається, в основному з ходових частин, які поєднуються між собою, що дозволяє проводити трьохосьову обробку в повному обсязі.

Комплектація дозволяє відтворити: токарний верстат, горизонтально фрезерний верстат, шліфувальний верстат, свердлильний верстат та багато інших компоновок.

В комплект входять різці для токарних робіт, свердла для центрового свердління, свердла для координатного свердління та декілька фрез різних діаметрів. Салазки супортів мають тип «ластівчин хвіст»  та механізм регулювання натягу.

Спектр доступних робіт включає в себе: продольне або поперечне точіння і розточування, свердління, розсвердлювання та фрезерування, що дозволяє обробляти вали, втулки, труби з дерева або металів, фінішне шліфування, заточування інструменту або обробку важкодоступних місць.

(слайд 5)

Конструкція фрезерної компоновки дозволяє робити переміщення по осям X,Y та Z.

Обробка проводиться осьовим інструментом діаметром від 0,5 до 6 мм, який включено до комплекту. Інструмент закріплюється в цангу

Завдяки ділильному диску можна проводити обробку матеріалу під певним кутом.

Переміщення робочих органів та інструменту проводяться в ручному режимі.

(слайд 6)

На слайді представлена технологічна схема збірки фрезерного модулю.

(слайд 7)

Я розробив просторову модель, яка в більшості відтворює реальну модель верстату, фото якої зображено на цьому слайді для подальшого її аналізу.

(слайд 8)

На цьому слайді зображено просторову модель фрезерної комплектації, яка дозволяє, як приклад, провести силовий аналіз верстату, знаючи технічні характеристики електродвигуна, розробити

Основною проблемою при проектуванні можна назвати різницю між розмірами реальних об'єктів, їх виміряними розмірами та розмірами, по яким було спроектовано деталі компоновки.

Для подальшого аналізу необхідно виконати конструкторську роботу і змінити деякі розміри.

Для цього є великий потенціал, так як цей верстат було побудовано з дотриманням всіх канонів модульності. Всі вузли поєднуються за допомогою одних й тих самих крипільних виробів або допуск розташування дуже великий.

(слайд 9)

Висновки

- Модульні верстати на сьогодні мають широку номенклатуру застосування.

- Аналіз структури и проектування модульних верстатів – перспективний напрямок роботи.

- Шляхом тривимірного моделювання було спроектовану одну з компоновок модульного верстата.

(слайд 8)

Дякую Вам за увагу