Шановні присутні, доброго дня! Вашій увазі представляється доповідь, присвячена проектуванню верстатів за модульним принципом.

(Слайд 2)

Одне з головних завдань сучасного машинобудування і, в першу чергу верстатобудування -  автоматизація виготовлення деталей в середньосерійному і дрібносерійному виробництвах на основі застосування металорізальних верстатів з числовим програмним керуванням(ЧПК), що дозвоояють виконувати багатокоординатне оброблення

Верстати з ЧПК застосовуються в різних галузях промисловості: загальному машинобудуванні, авіаційній промисловості, у виробництві різного електроустаткування, медичній техніці, в приладобудуванні, в оборонній промисловості тощо.

Бажано також щоб верстати з ЧПК характеризувалися уніфікацією, тобто мали однакові комплектуючі длявузлів і механізмів та за можливості аналогічні їм з однаковими конструктивними рішеннями у вигляді окремих модулів, що дозволяло б виробляти їх централізовано як самими верстатобудівними фірмами, так і спеціалізованими компаніями-підрядниками.

Багатоуніфіковані вузли і механізми для верстатів із ЧПК розробляють і виготовляють спеціалізовані фірми, що дозволило почати активно застосовувати модульний принцип побудови  верстатів із ЧПК.

(Слайд 3)

Модуль - це конструктивно і функціонально закінчена одиниця, що є складовою частиною загальної системи проектованого верстата.

Компонування - це система розташування модулів і напрямних верстата, що відрізняється структурою, пропорціями і властивостями.

На сьогоднішній день можна виділити два способи реалізації модульного принципу побудови верстатів:

1) кожна верстатобудівна компанія самостійно розробляє обмежену номенклатуру модулів основних вузлів випускає мого типорозміру верстата, використовуючи які потім розробляються конкретні модифікації на замовлення споживача;

2) верстатобудівні фірми проектують необхідні модифікації верстатів із ЧПК на основі застосування широкої номенклатури різних готових вузлів і механізмів (у вигляді модулів) розробляються і виготовляються спеціалізованими фірмами.

Маючи базові вузли верстата, верстатобудівна фірма може, використовуючи необхідні готові покупні вузли і механізми, виготовляти гаму різних верстатів із ЧПК, кожен з яких найбільшою мірою відповідає вимогам замовника.

На слайді зображено приклад того, як за допомогою широкої номенклатури можна поєднати велику кількість різних вузлів, тобто дотриматися модульного принципу.

(слайд 4)

У даній роботі розглядається комплект модулів, який має більше ніж 10 різних комбінацій. Характеристики основних елементів всіх комплектацій, наприклад потужність двигуна, наведені на слайді.

Модульна конструкція верстату складається, в основному з ходових частин, які поєднуються між собою, що дозволяє проводити трьохосьову обробку в повному обсязі.

Комплектація дозволяє відтворити: токарний верстат, горизонтально фрезерний верстат, шліфувальний верстат, свердлильний верстат та багато інших компоновок.

У комплект входять різці для токарних робіт, свердла для центрового свердління, свердла для координатного свердління та декілька фрез різних діаметрів. Салазки супортів мають тип «ластівчин хвіст»  та механізм регулювання натягу.

Спектр доступних робіт включає в себе: продольне або поперечне точіння і розточування, свердління, розсвердлювання та фрезерування, що дозволяє обробляти вали, втулки з дерева або металів, фінішне шліфування, заточування інструменту або оброблення важкодоступних місць.

(слайд 5)

Конструкція фрезерного компонування дозволяє здійснювати переміщення по осям X,Y та Z.

Оброблення виконується осьовим інструментом діаметром від 0,5 до 6 мм, який включено до комплекту. Інструмент закріплюється в цангу.

Завдяки ділильному диску можна виконувати оброблення деталей під певним кутом.

Переміщення робочих органів та інструменту проводяться в ручному режимі.

(слайд 6)

На слайді представлена технологічна схема складання фрезерного модулю.

(слайд 7)

Розроблено просторову модель, яка  відтворює реальну модель верстата, фото якої зображено на цьому слайді для подальшого її аналізу.

(слайд 8)

На цьому слайді зображено просторову модель фрезерного модуля, яка дозволяє, як приклад, провести інженерний аналіз верстата, маючи інформацію про режими оброблення та силові характеристики.

Для подальшого аналізу необхідно виконати конструкторську роботу і змінити деякі розміри.

Для цього є великий потенціал, так як цей верстат було побудовано з дотриманням всіх канонів модульності. Всі вузли поєднуються за допомогою одних й тих самих крипільних виробів або допуск розташування дуже великий.

(слайд 9)

Висновки

- Модульні верстати на сьогодні мають широку номенклатуру застосування.

- Аналіз структури и проектування модульних верстатів – перспективний напрямок роботи.

- Шляхом тривимірного моделювання було спроектовану одну з компоновок модульного верстата.

(слайд 10)

Дякую Вам за увагу!